# PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

# GRADA ČAZME

# ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

(NACRT)

Zagreb, 20. siječanj 2017.; Rev. D9

# SADRŽAJ

# 0. UVOD...................................................................................................4

0.1. Općenito............................................................................................................. 4

0.2. Pojmovi i kratice..................................................................................................5

0.3. Ciljevi plana gospodarenja otpadom...................................................................9

0.4. Pregled propisa iz područja gospodarenja otpada............................................14

# 1. ANALIZA I OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU   	OTPADOM....................................................................................17

# 1.1. Osnovni podaci o Gradu Čazmi........................................................................17

# 1.2. Gospodarenje otpadom na području Grada Čazme.........................................20

1.2.1.Javna usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada..................................20

1.2.2.Postupanje s otpadom........................................................................ 24

1.2.2.1.Postupanje s miješanim komunalnim otpadom i

biorazgradivim otpadom........................................................24

1.2.2.2. Postupanje s odvojeno prikupljenim otpadom.....................25

1.2.3. Specifična količina nastalog KO.........................................................26

1.2.4. Procjena količina nastanka otpada.....................................................26

1.2.5. Ocjena stanja i potreba.......................................................................26

1.2.5.1.Ocjena stanja........................................................................26

1.2.5.2. Ocjena potreba.....................................................................26

# 2. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA NASTALOG OTPADA........28

# 3. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I 	UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM.........................30

3.1. Postojeće  građevine..........................................................................................30

3.2. Planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom...................................32

3.2.1. Reciklažno dvorište..............................................................................32

3.2.2. Sortirnica (sortirna linija)......................................................................32

3.2.3. Kompostana.........................................................................................32

3.2.4. Pretovarna stanica...............................................................................33

# 4. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM 	UKLANJANJU...............................................................................33

# 5. MJERE  POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA..........................33

5.1. Mjere za  sprečavanja nastanka otpada............................................................33

5.2. Izobrazbene i informativne aktivnosti.................................................................34

5.3. Akcije prikupljanja otpada..................................................................................34

6.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM...........................34

# 7. MJERE PRIKUPLJANJA MKO I BKO...............................................35

8. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA POSEBNIH KATEGORIJA 	OTPADA........................................................................................35

# 9. PROJEKTI VAŽNI ZA PROVEDBU PLANA......................................37

# 10.ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH      	SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA 	OTPADOM.....................................................................................38

10.1.Organizacijski aspekti........................................................................................38

10.2.Izvori i visina financijskih sredstava...................................................................40

# 11. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA....................................43

11.1. Terminski plan izvršenja plana-grafički prikaz..................................................43

11.2.Terminski plan dodatnih aktivnosti vezanih za

ostvarenje plana-grafički prikaz.........................................................................44

# 0. UVOD

0.1. Općenito

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN, 130/05)  je temeljni dokument kojim je   određen okvir Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007-2015. godine (Narodne novine 85/07), odnosno Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022. godine (Narodne novine 3/17).

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine  94/13; u daljnjem tekstu: Zakon) i nizom pravilnika o gospodarenju otpadom kojima se  regulira postupanje s posebnim kategorijama otpada.

Temeljem ovih  dokumenata sve djelatnosti i postupci gospodarenja otpadom moraju se provoditi  na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način, odnosno (citat):

„Pretvaranjem otpada u izvor.... što se temelji na strogoj primjeni hijerarhije otpada i obuhvaća različite vrste otpada. Potrebni su dodatni napori za smanjenje stvaranja otpada po glavi stanovnika te stvaranja otpada u apsolutnoj vrijednosti. Ograničavanje obnavljanja energije na materijale koji se ne recikliraju, postupno ukidanje odlaganja otpada koji se može reciklirati i oporabiti, osiguravanje visokokvalitetnog recikliranja kada upotreba recikliranog materijala ne dovodi do sveukupnih negativnih utjecaja na okoliš ili ljudsko zdravlje i razvijanje tržišta sekundarnih sirovina također su potrebni da bi se postigli ciljevi učinkovitog korištenja resursa.... Trebalo bi ukloniti prepreke u recikliranju na unutarnjem tržištu Unije te preispitati postojeće ciljeve u pogledu prevencije, ponovnog korištenja, recikliranja, oporabe i preusmjeravanja s odlagališta kako bi se napravio pomak prema „kružnom” gospodarstvu koje se temelji na životnom ciklusu, uz kaskadno korištenje resursa i gotovo nultu stopu preostalog otpada.“

Zakon u članaku  21. stavak (1) određuje  sadržaj Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, a temeljem  stavka (2) narečenog članka jedinica lokalne samouprave dužna je za prijedlog plana gospodarenja otpadom iz stavka (1) ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice  područne (regionalne ) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša koje će izdati prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave usklađen s odredbama Zakona, propisa donesenih na temelju Zakona  i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Članak 22. stavak (1)  Zakona određuje da se nacrt plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave  objavljuje radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi se za razdoblje  od šest godina i objavljuje u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Grad Čazma je donio Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2010 - 2015. godine, koji je bio izrađen u skladu sa Zakonom o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko – bilogorske županije za razdoblje od 2010. – 2015. godine (Županijski glasnik, br. 16a /07), Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. -2015. (Narodne novine 85/07), te Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05).

Istekom planskog razdoblja 2010-2015. godine  Grad Čazma dužan je donijeti novi Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022. godine, a koji će uvažavati  i nove okolnosti i  promjene nastale u proteklom razdoblju, a koje su obuhvaćene Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022.godine.

Ovaj Plan gospodarenja otpadom predmnijeva korištenje planiranog Županijskog centra gospodarenja otpadom Doline, ali također i razvoj i primjenu suvremenog koncepta ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom kakav se uspješno primijenjuje u nekim dijelovima Republike Hrvatske.

0.2. Pojmovi i kratice

Navedeni  su pojmovi iz zakona i pravilnika koji se odnose na gospodarenje otpadom:

- biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom;

- biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;

- biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;

- centar gospodarenja otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada;

- centar za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu uporabu (za promociju ponovne uporabe i pripremu za ponovnu uporabu) jesu subjekti čija je aktivnost sakupljanje, obnova ili popravak i ponovna distribucija proizvoda koji bi u suprotnom postali otpad.

- divlje odlagalište je odlagalište na koje neko naselje, skupina domaćinstava ili pojedina domaćinstva unutar neke općine ili grada odlažu svoj otpad na nekontroliran način.

- gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik.

- građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada.

- građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao.

- inertni otpad jest otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim kemijskim i/ili biološkim promjenama.

- komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

- krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13).

- miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.). Ključni broj miješanog komunalnog otpada: 20 03 01.

- mobilno reciklažno dvorište– mobilna jedinica: pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;

- neusklađeno odlagalište je odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. Zakona

- obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;

- odlagalište otpada je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište);

- oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. Zakona sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe;

- otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa;

- odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

- okoliš je prirodno okruženje: zrak, tlo, voda, klima, biljni i životinjski svijet u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek,

- onečišćavanje okoliša je promjena stanja okoliša koja je posljedica štetnog djelovanja, ili izostanka potrebnog djelovanja, ispuštanja, unošenja ili odlaganja štetnih tvari, ispuštanja energije i utjecaja drugih zahvata i pojava nepovoljnih po okoliš,

- onečišćivač je svaka pravna ili fizička osoba čije djelovanje posredno ili neposredno uzrokuje onečišćavanje okoliša,

- opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava određenih dodatkom iii. zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13)

- oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. u Dodatku II. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (nn 94/13) sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe.

- otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

- posebne kategorije otpada su: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.

- postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada.

- pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja.

- problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

- proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača;

- proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada.

- reciklažno dvorište je  građevina namijenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada;

- reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada.

- recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje.

- sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu.

- skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana.

- sitnica je otpadni materijal dimenzija manjih od 40 mm (izričaj uporabljen u izvoru označenom u fusnoti pod brojem 8)

- sprječavanje nastanka otpada su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju:

a) količine otpada uključujući ponovnu uporabu proizvoda ili produženje 			životnog vijeka proizvoda,

b) štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili

c) sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

- zeleni otok je prostor javne površine na kojem se nalaze spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila.

- zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13) sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada.

Kratice korištene u ovom planu:

AZO		-Agencija za zaštitu okoliša

BBŽ		-Bjelovarsko-bilogorska županija

BKO		-biološki razgradivi komunalni otpad

CGO		-centar gospodarenja otpadom

CPU		-Centar za ponovnu uporabu

FZOEU	-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

DZS		-Državni zavod za statistiku

HAOP		-Hrvatska agencija za okoliš i prirodu;

Uredbom o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Narodne 			novine, br. 72/15) osnovana je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 			(HAOP) koja je pravni slijednik Agencije za zaštitu okoliša

JLS		-jedinice lokalne samouprave

KO		-komunalni otpad

MBO		-mehaničko- biološka obrada

MKO		-miješani komunalni otpad

MRD		-mobilno RD

PS		-pretovarna (transfer) stanica

RD		-reciklažno dvorište

ZO		-zeleni otok

ŽCGO		-županijski CGO

Napomena: Pri izradi teksta ovog Plana nastojalo se u najvećoj mjeri koristiti izričaje koji su uporabljeni u Zakonu i pravilnicima.

0.3. Ciljevi plana gospodarenja otpadom

Dosadašnji način gospodarenja otpadom najvećom dijelom temelji se na sakupljanju miješanog komunalnog otpada i njegovu odlaganju na odlagalištima bez prethodne obrade. Na taj način nije moguće sačuvati niti omogućiti  iskorištavanje vrijednih svojstava MKO, a stvorena je mogućnost raznih oblika dugoročnog štetnog utjecaja na okoliš.

U svrhu unaprijeđenja i poboljšanja sustava gospodarenja otpadom Grada Čazme, temeljem Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022.godine (Narodne novine 3/17) utvrđuju se slijedeći ciljevi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za razdoblje 2017-2022. godine:

a) Opći ciljevi

- Smanjenje ukupnih količina  proizvedenog KO

- Smanjenje odloženih količina BKO

- Smanjenje odloženih količina MKO, odnosno odlaganje samo ostatnog otpada na usklađenom odlagalištu.

- Povećanje učinkovitosti gospodarenja otpadom na području  Grada Čazme uspostavom cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom:                                      	a) temeljenog na redu prvenstva gospodarenja otpadom                                                     	b) uz postupno ostvarenje ekološki zasnovanog sustava gospodarenja 	otpadom, što će imati za posljedicu zbrinjavanje (odlaganje) samo ostatnog 	otpada.

c)uključivanjem u sustav centara za ponovnu uporabu i mreže za ponovnu 	uporabu

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Široke livade  (Bukovina) uz povećanje kapaciteta odlaganja za 7000m3 novog otpada.

- Uspostava izobrazno-informativnih aktivnosti.

Mjere za ostvarenje ciljeva razvidne su u poglavljima 5. i 6.

b) Kvantitativni  ciljevi (projekcija)

| Naziv cilja | Stanje* |  | Postupanje s otpadom po udjelima mase proizvedenog KO, MKO i BKO [%/godina] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
| Odvojeno sakupljeni KO | 2 | 4 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 |  |
| Odloženi MKO | 98 | 96 | 80 | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 |
| Odloženi BKO iz MKO | 100 | 100 | 100 | 80 | 65 | 35 | 20 | 10 |

*Napomena:	podaci za 2016.godinu su pretpostavljeni; u trenutku izrade ovog Plana 			ostvareni rezultati za 2016.godinu nisu bili poznati

Ostvarenjem Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme 2017-2022. godine, Grad Čazma  će:

- Doprinjeti povećanju učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Grada i doprinjeti ukupnoj učinkovitosti na području Bjelovarsko- bilogorske županije  i na taj način dati svoj doprinos ostvarenju međunarodnih obveza Republike Hrvatske  u području gospodarenja otpadom.

- Doprinjeti razvoju tržišta sekundarnih sirovina i ohrabriti mogući razvoj gospodarske  djelatnosti vezane za recikliranje odnosno oporabu na svom području.

- Smanjiti količine odloženog otpada na odlagalištu odnosno odlagati samo ostatni otpad

Red prvenstva gospodarenja otpadom i ekološki zasnovani sustav gospodarenja otpadom

Slika 1.             Red prvenstva gospodarenja otpadom (Zakon čl.7)

Odlagalište  otpada

Smanjivanje količina odoženog otpada

DJELATNOST GOSPODARENJA OTPADOM

Ponovna uporaba nakon popravka ili prepravljanja

1.Odgovornost proizvođača

(projektiranje,izbor,materijala, proizvodnja, proizvod)

2.Odgovornost JLS (za CPU)  CŽŽCPUuuuuuspostavu

ZO, PS, RD,  CGO, industrija

Oporaba

-materijalna

-energetska

Proizvodnja novih ili istih proizvoda iz recikl. materijala

Iz Slike 1. razvidno je, kako je sprečavanje nastanka otpada (engl.:“waste prevention“-prevencija otpada odnosno izbjegavanje nastajanja otpada unaprijed) od najvećeg značaja za nastanak otpada i na prvom je mjestu reda prvenstva otpada.

Sprječavanje nastanka otpada nije djelatnost gospodarenja otpadom, jer se odnosi na tvari i predmete prije nego li su postali otpad.

Također, razvidno je kako je zbrinjavanje otpada  najmanje prihvatljivo rješenje u sustavu gospodarenju otpadom, pa ga je potrebno svesti na najmanju moguću mjeru, odnosno

zbrinjavati odlaganjem treba samo onaj ostatni otpad (otpad nastao kao posljedica postupaka obrade odnosno oporabe) koji se više nikako ne može oporabiti.

Potrebno je uočiti kako će se puni efekti (promatrano dugoročno) ostvariti samo uz razvijeno tržište sirovina dobivenih recikliranjem i oporabom, odnosno preradom vrijednih materijala iz otpada u obrtima i industriji (prerađivačka infrastruktura) u nove proizvode.

Zakonska je obveza da se otpad mora oporabiti. Oporaba otpada mora se provoditi u skladu s načelima i načinima gospodarenja otpadom iz Zakona (čl.8).

Iznimno otpad se može zbrinuti, a ne oporabiti  samo u slučajevima propisanim Zakonom (čl. 8; (3)).

Člankom 54. Zakona  određeno je da se posebne kategorije otpada mora odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti na  način i u skladu s propisima s kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada.

Sastav otpada

Prosječni sastav komunalnog otpada u BBŽ  i Gradu Čazmi nije poznat, pa su u daljnjem razmatranju korišteni prosječni podaci za  iz sljedeće tabele:

Tabela 1: 	 Prosječni sastav komunalnog otpada u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

| Sastavnica otpada | mas % | mas udio |
| --- | --- | --- |
| Kuhinjski otpad | 10,23 | Biorazgradivo 35,69% |
| Vrtni otpad | 5,90 |  |
| Papir i karton | 18,83 |  |
| Koža i kosti | 0,00 |  |
| Drvo | 0,73 |  |
| Tekstil | 3,47 | Za reciklliranje 32,48% |
| Staklo | 4,37 |  |
| Metali | 2,45 |  |
| Plastika | 21,83 |  |
| Guma | 0,36 |  |
| Problematični otpad-pelene | 2,00 | Za obradu u CGO i odlaganje 31.82% |
| Ostali otpad | 2.58 |  |
| Sitnica (<40mm) | 27,24 |  |

Na osnovu Tabele 1. i Slike 2.  za pretpostaviti je kako je u  Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a slijedno tome i u Gradu Čazmi, visok udio biološki razgradivog otpada (oko 36%) i drugih  otpadnih materijala za recikliranje (oko 33%).

Veliki dio toga otpada može se reciklirati; sada taj otpad uglavnom  završava na odlagalištima (vidi Sliku 5).

Slika 2.	Materijalni tokovi željenog ekološki zasnovanog sustava gospodarenja

komunalnim otpadom

UKUPNO NASTALI MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (100%)

do 22% PLASTIKA

do 20% PAPIR

do 16% BIOOTPAD

do 5% STAKLO

do 4% TEKSTIL

do 3% METALI METALI MMETALI MMETALI

30%  za zbrinjavanje obradom u CGO (do 3% ostali otpad + do 27% sitnica)  odnosno odlaganje samo ostatnog otpada

Povećanje učinkovitosti postojećeg sustava gospodarenja otpadom omogućiti će uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom  ostvarenjem slijedećih pojedinačnih ciljeva:

- Odvojeno sakupljanja otpada na mjestu nastanka i prikupljanjem otpada „od vrata  do vrata“ i isporuka ovlaštenim ugovornim sakupljačima i/ili oporabiteljima, što će dovesti do povećanja iskorištenja korisnih sastojaka otpada.

- Unapređenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada:				a) odvojenim sakupljanjem  u ZO koje treba izgraditi u propisanom broju i

b) odvojenim sakupljanjem	 u RD  dostupnih građanima i/ili u  MRD koji će doći do 	građana.

c) sakupljanjem BKO odvojeno od sakupljanja MKO

- Smanjenje ukupne količine MKO koji se odlaže na neusklađena odlagališta do 31.12.2017. godine, a potom odlaganjem samo ostatnog otpada na usklađenim odlagalištima ili u okvirima Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Doline ili drugih CGO.

- Oporaba  biorazgradivog otpada kompostiranjem izgradnjom kompostane (za gradski zeleni otpad i biorazgradivi komunalni otpad u gradu Čazmi) i daljnjim trajnim poticanjem građana na  kompostiranje u vlastitim komposterima, posebno u sredinama sa samostalnim stambenim jedinicama s okućnicom (predgrađa urbanih sredina i seoska domaćinstva) i svih drugih zainteresiranih građana.

- Unapređenje suradnje s vrtićima, školama, ekološkim udrugama i nevladinim organizacijama u smislu obrazovanja, informiranja, pokretanja akcija čišćenja-uklanjanja otpada i sudjelovanja u svim aspektima gospodarenja otpadom.

Odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada (papir, staklo, plastika, metal, bio-otpad te građevinski, glomazni i EE (električni i elektronički)) je ključno, jer miješanjem raznih vrsta otpada nepovratno gubimo njihova korisna svojstva i pretvaramo otpad u „smeće“. Na primjer, ako pomiješamo papir s mokrim ostacima kuhinjskog otpada, taj papir više ne možemo reciklirati. Sustav prikupljanja „od vrata do vrata“ daje najveće postotke prikupljanja i vodi k višim postotcima recikliranja. Cijena prikupljanja je veća, prihodi od prodaje reciklabilnih materijala su veći, a troškovi oporabe manji.

Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način (čl.9 Zakona) koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i koji ne dovodi do štetnih utjecaja na okoliš, a osobito kako bi se izbjeglo sljedeće:

- rizik od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanja biološke raznolikosti,

- pojava neugode uzorkovane bukom i/ili mirisom,

- štetan utjecaj na područja kulturno-povijesnih, estetskih i prirodnih vrijednosti te drugih vrijednosti koje su od posebnog interesa,

- izbijanje eksplozije ili požara.

Već spomenutom ODLUKOM br. 1386/2013/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA iskazana je odlučnost za uspostavu kružne (cirkularne) ekonomije, iz čega slijedi da otpad treba promatrati kao potencijalnu sirovinu koja će se ponovno uporabiti za istu namjenu ili kao zamjenska sirovina u proizvodnim procesima. Zbog toga je vrlo važno odrediti održiv način gospodarenja sa svakom pojedinom vrstom otpada, ovisno o mogućnostima njegove ponovne uporabe.

0.4. Pregled propisa koji uređuju gospodarenje otpadom

Propisi koji uređuju gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj i koji su zakonodavni okvir ovog Plana, razvidni su iz slijedećeg pregleda:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Narodne novine 94/13

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
Narodne novine 130/05

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
Narodne novine 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13

- Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama
Narodne novine 40/15

- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
Narodne novine 59/06, 109/12

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13

- Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
Narodne novine 42/07

- Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada
Narodne novine 45/07

- Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom 
Narodne novine 38/08

- Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
Narodne novine 38/08

- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest
Narodne novine 89/08

- Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina
Narodne novine 128/08

- Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest
Narodne novine 58/11

- Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije
Narodne novine 6/14

- Pravilnik o gospodarenju otpadom
Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15

- Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Narodne novine 42/14, 48/14, 107/14, 139/14

- Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima
Narodne novine 103/14

- Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida
Narodne novine 117/14

- Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
Narodne novine 117/14

- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom
Narodne novine 50/15

- Naputak o glomaznom otpadu
Narodne novine 79/15

- Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
Narodne novine 88/15

- Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže
Narodne novine 88/15

- Pravilnik o katalogu otpada
Narodne novine 90/15

- Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima
Narodne novine 95/15

- Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
Narodne novine 97/15

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
Narodne novine 99/15

- Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 105/15

- Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
Narodne novine 111/15

- Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 112/15

- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Narodne novine 114/15

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
Narodne novine 125/15

- Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom
Narodne novine 20/16

- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. Godine

Narodne novine 3/17

Propisi koji imaju utjecaj na gospodarenje otpadom

- Zakon o komunalnom gospodarstvu

- Zakon o kemikalijama

- Zakon o prijevozu opasnih tvari

Međunarodni ugovori

- Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
(Basel, 1992.)
Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/94.
Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.

- Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ
Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

# 1. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA ČAZME

# 1.1. Osnovni podaci o Gradu Čazmi

Grad Čazma nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

(Slika 1). Područje Grada Čazme (kao područje čitave Bjelovarsko-bilogorske županije) prema krajobraznoj regionalizaciji pripada području Panonske Hrvatske. Zauzima prostor dviju različitih geografskih cjelina, Bjelovarsko-moslavački prostor i prostor Panonskog gorja. Naselje Čazma udaljeno je svega 60 km od Zagreba i 30-ak km od središta regije Bjelovara. U Gradu Čazmi , na 238 četvornih kilometara živi 8095 stanovnika, od kojih većina u  prigradskim naseljima. Čazma se smjestila na obroncima Moslavačke gore koja prema rijeci Česmi prelaze u plodne ravnice.

Slika 3:	Položaj Grada Čazme u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Postrojenja gospodarenja otpadom-centar u  Bjelovarsko bilogorskoj  županiji i  centri odnosno regionalni centri gospodarenja otpadom u susjednim županijama koji su planirani  u sustavu gospodarenja otpadom, a nalaze se u okruženju Grada Čazme razvidni su iz slijedeće tabele:

Tabela 2:	Udaljenost naselja Čazme od planiranih CGO odnosno RCGO u okruženju 		(BBŽ i susjedne žapanije):

| JLS | Naziv centra | Tip | Udaljenost (prometnica) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | CGO Doline | MBO+odlagalište | ~36 km (D43) | U Planu gospodarenja otpadom RH (NN46/15). U fazi preispitivanja (MZOIP). |
| Zagrebačka županija | CGO Tarno | Termička obrada | ~26 km (D43) | U Planu gospodarenja otpadom RH (NN46/15). U fazi preispitivanja (MZOIP). |
| Krapinsko-zagorska | RCGO sjeverozapadne Hrvatske Piškornica d.o.o | MBO+RD+odlagalište | ~70 km (D41) | Završen prvi krug postupka javne nabave za projektiranje i izvođenje radova za izgradnju (01.10.2015) |
| Međimurska županija |  |  |  |  |
| Varaždinska županija |  |  |  |  |
| Koprivničko-križevačka županija |  |  |  |  |
| Općina Koprivnički ivanec |  |  |  |  |

Iz kolone „Status“  u Tabeli 2 razvidno je kako u srednjoročnom razdoblju nije za očekivati da će CGO Doline i CGO Tarno doći u punu funkciju, što upućuje na to da se Grad Čazma u gospodarenju otpadom mora oslanjati na svoje vlastite mogućnosti i postojeće resurse, odnosno potrebno je ispitati mogućnosti i ekonomsku opravdanost (s obzirom na udaljenost) suradnje s RCGO Piškornica.

Potrebno je imati na umu kako s obzirom na stavove zainteresirane javnosti, termička obrada otpada nije prihvatljivo rješenje.

Slika 4:	 Područje Grada Čazme

Grad Čazma obuhvaća ukupno 36 naselja: Andigola, Bojana , Bosiljevo , Cerina, Čazma, Dapci, Dereza, Donji Draganec, Donji Dragičevci, Donji Lipovčani, Donji Miklouš, Gornji Draganec, Gornji Dragičevci, Gornji Lipovčani, Gornji Miklouš, Grabik, Grabovnica, Komuševac, Marčani, Martinac, Milaševac, Novo Selo, Općevac, Palančani, Pavličani, Pobjenik, Pobrđani, Prnjarovac, Prokljuvani, Sišćani, Sovari, Suhaja, Vagovina, Vrtlinska, Vučani i Zdenčec (Slika 2).

Područje Grada Čazme zaprema površinu od 238,70 km2, ubraja se u veća gradska područja i čini 9,03% sveukupne površine Bjelovarsko-bilogorske županije.

Gospodarstvo Grada Čazme temelji se na malim poduzećima (oko 380 subjekata), prijevozničke  tvrtke Čazmatrans Nova d.o.o. i na poljoprivredi.

Tabela 3:	Statistički pokazatelji za Grad Čazmu

| Broj naselja | 36 |
| --- | --- |
| Broj stanovnika | 8095 |
| Kućnih brojeva | 4039 |
| Naseljenost st/km2 | 34 |
| Površina km2 | 238,7 |

# 1.2. Gospodarenje otpadom na području Grada Čazme

1.2.1. Javna usluga prikupljanja i zbrinjavanja otpada

Javnu uslugu prikupljanja i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, otpada s tržnica, otpad od čišćenja ulica i glomaznog  otpada  u gradu Čazmi i na području Grada Čazme pruža davatelj javne usluge -trgovačko društvo Komunalije d.o.o. za komunalno gospodarstvo Čazme (u daljnjem tekstu:davatelj usluge).

Javnom uslugom prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada u  Gradu Čazmi od ukupno 2815 domaćinstava obuhvaćeno je 2300 (81,7%).

Davatelj  usluge je u 100% vlasništvu Grada Čazme.

Sakupljeni MKO, otpad s tržnica (BKO) i otpad od čišćenja ulica davatelj usluge u cjelosti odlaže na neusklađeno  odlagalište komunalnog otpada Široke livade (Bukovina).

Uz KO na odlagalište dovozi se i inertni građevni otpad i neopasni proizvodni otpad.

Prilikom dovoza MKO na odlagalište evidentiraju se količine. Na odlagalištu nema vage, masa komunalnog otpada određuje iskustveno, temeljem povremenih probnih vaganja, a podatke o preuzetoj masi neopasnog proizvodnog otpada dobiva se s odgovarajućih obrazaca o nastanku i tijeku otpada proizvođača otpada.

Upravitelj odlagališta Široke livade (Bukovina) je davatelj javne usluge.

Odlagalište komunalnog otpada Široke livade (Bukovina) u postupku je sanacije.

Nakon provedbe sanacije  odlagalište može  nastaviti s radom kao usklađeno odlagalište ali samo za ostatni otpad, a prestati će s radom godinu dana nakon što proradi  Županijski centar gospodarenja otpadom Doline u koji će se otpad odvoziti u na daljnju obradu i zbrinjavanje.

Prostornim planom i Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2007.-2015. predviđeno je da lokacija za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom bude odlagalište „Doline“, koje će nakon izgradnje preuzimati obrađeni otpad s područja cijele Bjelovarsko-bilogorske županije. Također je planirana izgradnja tri pretovarne stanice na području gradova Čazma, Daruvar i Garešnica. Planirani rok izgradnje centra za gospodarenje otpadom bio je do konca 2012., a pretovarnih stanica do konca 2011. Do konca 2013. izgradnja županijskog centra za gospodarenje nije započela. Bjelovarsko-bilogorska županija je sa svim jedinicama lokalne samouprave (osim s Gradom Bjelovarom) 2010. godine zaključila ugovore o gospodarenju i zbrinjavanju komunalnog otpada kojima su utvrđena prava i obveze u gospodarenju komunalnim otpadom, odnosno njegovom zbrinjavanju na centralnom odlagalištu Doline. Odlagališta su u funkciji do izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom na odlagalištu Doline koje je trebalo biti izgrađeno do konca 2012., nakon čega je planirano njihovo zatvaranje, prenamjena u reciklažna dvorišta ili u pretovarne stanice. S obzirom da županijski centar za gospodarenja otpadom nije izgrađen, navedena odlagališta su do daljnjega u upotrebi.

Davatelj usluge svoju  djelatnost obavlja sa dvije ekipe i tri kamiona sa nadogradnjom roto-press-a, te sa kamionom za kontejnerski odvoz otpada.

Tabela 4:	 Vozila za prikupljanje i prijevoz otpada

| Vozilo marka i tip | Vrsta vozila | Registarska oznaka |
| --- | --- | --- |
| Mercedes-1722 | Smećar | BJ 925 DD |
| TAM 130 T11 | Smećar | BJ 483 AZ |
| TAM 130 T11 | kontejnersko | BJ 782 CV |
| MAN TGM 18.290 | smećar | BJ 723 FJ |

Korisnici javne usluge dužni su komunalni otpad i neke posebne kategorije otpada odložiti isključivo u standardiziranim i logotipom davatelja usluge označenim posudama za otpad, koje im besplatno osigurava davatelj usluge.

Tabela 5: 	Posude i spremnici za sakupljanje otpada

| Posude za otpad | Volumen | Boja poklopca | kom | Namjena za |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plastična kanta (zelene boje) | 120 litara | žuta | 2440 | miješani komunalni otpad |
|  | 120 litara | plava | 1190 | papir, plastika, tetrapak, metalna amb. |
| Spremnik (kontejner) | 1200 litara | žuta | 44 | miješani kom otpad |
|  | 1200 litara | plava | 32 | miješani kom otpad |
| Spremnik | 5,0 m3 |  | 20 | miješani kom otpad |

Davatelj usluge obavlja  i odvojeno  prikupljanje otpada koji se može reciklirati (pražnjenje kanti s plavim poklopcem).

Odvojeno sakupljanje otpada obavlja se i putem ZO. Za odvojeno sakupljanje nekih posebnih kategorija otpada (otpadna papirna i kartonska ambalaža, otpadna plastična i otpadna staklena ambalaža)  uspostavljeni su zeleni otoci na četiri lokacije (u gradu Čazma  tri ZO – Livadarska ulica, Ulica A. G. Matoša i Ulica bana Jelačića, i jedan ZO u Gornjem Dragancu).

U poslovnom prostoru (dvorištu) davatelja usluge se nalaze spremnici u koje građani mogu odlagati otpadni  papir,  staklo, metalni otpad, elektronički otpad, otpadne baterije, te otpadne gume.

Temeljem Odluke o komunalnom redu  odvoz kućnog otpada obavlja se za sva naselja na području Grada Čazme prema utvrđenom rasporedu na tjednoj osnovi.

Davatelj usluge na svojoj web stranici: http://www.komunalije.hr/index.php/komunalni-otpad

objavio je raspored odvoza MKO, objašnjenje „korisnog otpada“ i naputak o razvrstavanju otpada koji su razvidni u slijedećim prilozima:

Prilog 1

RASPORED ODVOZA PONEDJELJAK: Čazma, Dereza, Grabovnica UTORAK: Suhaja, Pobjenik, Pobrđani ,Pavličani, Vrtlinska, Andigole, SRIJEDA: Vučani, D. Miklouš i G. Miklouš, Novo Selo, Martinac, Bojana, Vagovina,Zdenčec, Sišćani, D. Draganec, Komuševec, Milaševac ČETVRTAK: Bosiljevo, Općevac, Palančani, Dapci, Sovari, Marčani, Lipovčani, Prnjarovac, Dragičevci, Cerina, Prokljuvani PETAK: Odvozi se korisni otpad.

Prilog 2

Korisni otpad: 1. Papirnata i kartonska ambalaža: papir, novine, časopisi, prospekti, papirnate vrečice, 2. Kartonska ambalaža, ambalaža alkoholnih pića, sokova, jestivog ulja, octa,deterđenta, omekšivača, šampona, kozmetičkih prozvoda, PVC folija, plastične vrečice, karnisteri za domačinstvo, celofan, 3. Tetrapak ambalaža 4. Metalnu ambalaža: prazne limenke alkoholnih i bezalkoholnih pića, prazne i isprane konzerve, Poklopci sa staklenki, alu- folija, manji metalni predmeti. U miješani komunalni otpad odlaže se sav otpad koji nije naveden za pojedinu kategoriju. U miješani komunalni otpada ne odlažu se : zapaljive i eksplozivne tvari, tvari jakih kemikalija, bilo koje vrste stakla, lešine, vruć pepeo, te građevinski otpad. Mješani komunalni otpad odlaže se u plastične kante (zelena kante sa žutim poklopcem), te se na dan odvoza ostavljaju uz javno prometnu površinu. Korisni otpad se odlaže u plastične kante (zelene kante sa plavim poklopcom) Odvoz otpada vrši se radnim danom od ponedjeljka do petka prema utvrđenom rasporedu u vremenu od 7:30 do 15:00 sati, Miješani komunalni otpad odvozi se jednom tjedno. Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada utvrđuje se prema volumenu miješanog otpada, a obračunava se mjesečno. Kategorije zaduženja ovisi o o broju kanti miješanog otpada (jedna kanta 120 l). Za samačko domaćinstvo imamo umanjenu cijenu, kao i za korisnike socijane pomoći . GLOMAZNI OTPAD – iz kućanstva sastoji se od pokućstva i sličnih proizvoda koji su postali otpad. Glomazni otpad korisnici trebaju iznijeti na javnu površinu dan prije termina odvoza. Glomazni otpad odlaže se u svaku treču subotu u mjesecu, a mogu ga odlagati svi koji plaćaju odvoz komunalnog otpada sa cijelog područja grada Čazme. POSEBNE KATEGORIJE OTPADA-automobili kojima je istekao vijek trajanja, dijelovi automobila, otpadne automobilske gume ... OPASNI OTPAD – otpad koji sadržava tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nagrizanje, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. Opasni otpad najstrože je zabranjeno odlagati uz bilo koju od gore navedenih vrsta otpada!!!

1.2.2. Postupanje s otpadom

1.2.2.1. Postupanje s miješanim  komunalnim otpadom i biorazgradivim komunalnim 	  	  otpadom

Davatelj javne usluge zajedno prikupljeni MKO i BKO  zbrinjava odlaganjem na neusklađenom odlagalištu komunalnog otpada Široke livade (Bukovina). Ne postoje podaci o količini biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu. Glomazni  otpad doprema se na odlagalište otpada , gdje se pojedine komponente otpada odvajaju, a ostatak odlaže na odlagalištu.

1.2.2.2. Postupanje s odvojeno prikupljenim otpadom

Odvojeno prikupljeni otpad predaje se  ovlaštenim obrađivačima/oporabiteljima s kojima je davatelj  javne usluge  (Komunalije d.o.o. ) sklopio odgovarajuće ugovore.

Ukupnost postupanja s otpadom u Gradu Čazmi razvidna je iz slijedećeg grafičkog prikaza

Slika 5:	Postupanje s otpadom u Gradu Čazmi  u 2015. godine

Napomena: vidjeti Tabelu 8.

Slika 6:	 Odloženi KO na odlagalištu komunalnog otpada Široke livade 				(Bukovina) u razdoblju 2011.-2015.godine

Iz Slike 6. razvidno je smanjenje količine nastalog i odloženog KO u Gradu Čazmi u 2015.godini u odnosu na 2014.godinu za oko 100 tona  (3,8%).

Sastav komunalnog otpada mijenja se ovisno području na kojem  nastaje, tipu naselja, standardu i navikama stanovništva, godišnjem dobu itd. Kako je već navedeno sastav MKO za Grad Čazmu nije poznat, pa se u daljnjem tekstu razrada Plana zasniva na podacima  iz Tabele 1.

Na osnovu podataka o prosječnom sastavu MKO (Tabela 1), i podatka o odloženoj količini MKO u 2015. godini od oko 2475 tone može se procijeniti da je odložena količina  BKO na odlagalištu komunalnog  otpada Široke livade (Bukovina)  u 2015.godini  oko 891 tona (uključivo i otpad s tržnica i održavanja zelenih površina).

1.2.3. Specifična količina nastalog komunalnog otpada

Specifična količina nastalog komunalnog otpada po stanovniku u 2014. godini u  Gradu Čazmi:

Specifična količina=(2520,94 tona /8095 stanovnika)x1000=  311  kg/stanovnik, god

što odgovara		 = 0,85  kg/stanovnik, dan

Za očekivati je kako će se količina otpada koju proizvodi prosječni stanovnik Grada Čazme povećavati s poboljšanjem gospodarske situacije, međutim uz postupno ostvarenje ekološki zasnovanog sustava gospodarenja otpadom smanjivati će se količina odloženog otpada..

1.2.4. Procjena  količina nastanka komunalnog otpada:  2600-3000 tona/god

1.2.5. Ocjena stanja i potreba

1.2.5.1.Ocjena stanja

- Grad Čazma uspostavio je pružanje javne usluge sakupljanja KO i njegovog zbrinjavanja putem davatelja usluge.

Davatelj javne usluge zbrinjava sav sakupljeni MKO i  BKO odlaganjem na 	neusklađenom odlagalištu Široka livade (Bukovina) bez propisane prethodne obrade 	otpada.

Procjenjuje se da je na odlagalištu Široke livade (Bukovina) od početka rada 1970. 	godine do 2015. godine odloženo  56 678 m3 otpada uključivo i zemlju za povremeno 	prekrivanje otpada.

- Propisana osnovna kategorizacija otpada se ne provodi, pa su karakteristike odloženog otpada nepoznate.

- U Gradu Čazmi  djelomično je uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja nekih posebnih kategorija otpada (otpadni papir, otpadno staklo,otpadna plastika i otpadna metalna ambalaža).

- Glomazni otpad odvozi se iz svih 36 naselja jednom mjesečno i to svake treće subote u mjesecu.

- Otpadni tekstil i obuća se ne sakupljaju.

- Problematični otpad se ne sakuplja

- Od planiranih osamnaest (18) ZO na području Grada Čazme, uspostavljena su četiri (4) ZO (naslje Čazma-3 ZO i naselje Gornji Draganac-1 ZO)

- Reciklažno dvorište nije izgrađeno.

U poslovnom prostoru (dvorištu) davatelja usluge nalaze se spremnici u koje građani mogu odložiti otpadni  papir,  staklo, metalni otpad, elektronički otpad, otpadne baterije, te  otpadne gume.

Spremnici za prihvat otpada u dvorišnom krugu davatelja usluga  ne mogu se držati 	za reciklažno dvorište (građevina nije u skladu sa Zakonom  niti odgovarajućim 	pravilnikom).

Prostorno planskom dokumentacijom Grada Čazme određena je lokacija reciklažnog 	dvorišta u neposrednoj blizini sjedišta davatelja javne usluge prikupljanja i 	zbrinjavanja otpada.

- Mogućnost uspostave mobilnog reciklažnog dvorišta za prikupljanje posebnih kategorija otpada i problematičnog otpada nije iskorištena.

- Planirana kompostana za zbrinjavanje biorazgradivog otpada nastalog u gradu Čazmi nije uspostavljena. Građanima naselja Čazma podijeljeno je 2015.godine 180 kompostera volumena 600 litara, a planira se zainteresiranima podijeliti još 150 kom

- Planirana pretovarna stanica na području grada Čazma nije izgrađena.

- Korisnicima   javne usluge nije data uputa na koji način postupati s problematičnim otpadom niti pružena mogućnost  njegova zbrinjavanja što je razvidno iz Naputka o razvrstavanju otpada (Izdavač  Komunalije d.o.o., Čazma)

- Građani se kontinuirano kroz medije i letke educiraju o važnosti razvrstavanja otpada koje počinje u svakom pojedinom kućanstvu.

Zaključno:

Na području Grada Čazme nizak je stupanj odvojeno sakupljenog otpada koji iznosi oko 2% (od ukupne količine (po masi) nastalog komunalnog otpada) i slijedno tome na odlagalište odlaže se 98% prikupljenog komunalnog otpada (uključivo i biootpad, otpad s tržinica i otpad od čišćenja ulica).

1.2.5.2. Ocjena potreba

Temeljem ocjene stanja u gospodarenju otpadom Grada Čazme utvrđuju se slijedeće potrebe:

- Provesti planiranu sanaciju odlagališta komunalnog otpada Široke livade (Bukovina)  i zbog izostanka realizacije  CGO Doline osigurati dodatni kapacitet za odlaganja 7000m3  otpada.

- Unaprijediti i dograditi sustav odvojenog sakupljanja otpada od vrata-do vrata.

- Izgraditi jedno RD i organizirati jedno mobilno RD (MRD).

- Izgraditi sortirnicu (sortirnu liniju) za odvajanje i pretovarnu stanicu za privremeno skladištenje i pripremu za otpremu  sastavnica za recikliranje odnosno oporabu (suhe frakcije) iz prikupljenog  MKO.

- Nabaviti i podjeliti zainteresiranim građanima dodatne vrtne kompostere.

- Izgraditi  kompostanu za BKO (temeljem studije opravdanosti).

- Uspostaviti suradnju s CGO u okruženju.

Daljnja razrada u smislu zadovoljavanja utvrđenih potreba za razvoj održivog gospodarenja otpadom u Gradu Čazmi  razvidna  je u poglavljima 5-8.

2. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA NASTALOG OTPADA

Pregled količina odvojeno sakupljenog otpada (po ključnim brojevima), pregled postupanja sa sakupljenim otpadom; pregled količina odloženog otpada i  ukupni pregled postupanja s otpadom po vrstama otpada vidljiv je iz slijedećih tabela:

Tabela 6: 	Količine odvojeno sakupljenog otpada iz KO u Gradu  Čazmi u 2015. godini

| Vrsta | Papir KB 15 01 01 | Plastika KB 15 01 02 | Staklo KB 15 01 07 | Metal KB 15 01 04 | Glomazni otpad KB 20 03 07 | Tekstil KB 20 01 11 | Biootpad KB 20 03 02 | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Količina tona | 31,28 | 2,53 | 6,73 | - | - | - | 5,8 | 46,34 |

Tabela 7: 	Pregled sakupljenog KO u  Gradu Čazmi  i odloženog (postupak D1) na 			odlagalištu Široke livade (Bukovina)- 2015. godine

|  | Vrsta otpada | Ključni broj | Sakupljeno/ preuzeto tona | Davatelj javne usluge/ operater odlagališta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miješani komunalni otpad | 20 03 01 | 2466 | Komunalije d.o.o. Čazma |
| 2 | Otpad s tržnica | 20 03 02 | 5,8 | Komunalije d.o.o. Čazma |
| 3 | Ostaci od čišćenja ulica | 20 03 03 | 2,8 | Komunalije d.o.o. Čazma |

Tabela 8:	Ukupni pregled postupanja davatelja javne usluge s komunalnim otpadom po  		vrstama u Gradu Čazmi u 2015.godini

| Vrsta otpada | Količina tona | Ukupna količina tona | % | Postupanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebne kategorije otpada |  | 46,34 | 1,84 | Predano oporabiteljima |
| Miješani komunalni otpad | 2466 | 2474,6 | 98,16 | Odloženo na odlagalištu |
| Biorazgradivi otpad | 5,8 |  |  |  |
| Ostaci od čišćenja ulica ulica | 2,8 |  |  |  |
| UKUPNO |  | 2520,94 | 100,00 |  |

Ovdje je potrebno napomenuti  kako količina od 2520,94 tone KO nastalog u Gradu Čazmi predstavlja 8,2 % ukupno nastalog KO u BBŽ u 2015.godini  (30 596  tona).

Količine posebnih kategorija otpada prikupljenih na ZO u Gradu Čazmi prema podacima iz prijavnih listova sakupljača/prijevoznika KO za 2015. godinu (podaci), razvidne su iz slijedeće tabele:

Tabela 9:	Količine posebnih kategorija otpada prikupljenog 2015. godine u Gradu Čazmi

(iz prijavnih listova ovlaštenih sakupljača/prijevoznika)

|  | Naziv otpada | Ključni broj | Količina tone |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otpadna ambalaža od kartona i papira | 15 01 01 | 22,7 |
| 2 | Otpadna ambalaža od plastike - PVC folija | 15 01 02 | 0,5 |
| 3 | Staklena ambalaža | 15 01 07 | 3,62 |
| 4 | Otpadne gume * | 16 01 03 | 4,8 |
| 5 | Ravno staklo* | 20 01 01 | 3,96 |
| 6 | Odbačena električna i elektronička oprema* | 20 01 36 | 3,77 |

*nije iskazano u Izvještaju o komunalnom otpadu za 2015. godinu HAOP-a za Grad 	Čazmu (vidi fusnotu br.9).

Uz pretpostavljeni sadržaj sastavnica  KO prema Tabeli 1, predmnijeva se da su se u 2475  tona MKO  koji je odložen na odlagalištu komunalnog otpada Široke livade (Bukovina) nalazile slijedeće količine vrijednih sastavnica otpada prikladnih za recikliranje:

Tabela 10:	Potencijalne količine sastavnica MKO prikladnih za recikliranje u 2015. godini

|  | Sastavnica MKO | mas % | tona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Biorazgradive sastavnice prikladne za komplstiranje | Kuhinjski otpad | 10,3 | 254 | 882 |
|  | Vrtni otpad | 5.9 | 145 |  |
|  | Papir i karton | 18,83 | 464 |  |
|  | Koža i kosti | 0 | 0 |  |
|  | Drvo | 0,73 | 18 |  |
| Posebne kategorije otpada za materijalnu oporabu | Tekstil | 3,47 | 86 |  |
|  | Staklo | 4,37 | 108 | 801 |
|  | Metali | 2,45 | 60 |  |
|  | Plastika | 21,83 | 538 |  |
|  | Guma | 0,36 | 9 |  |
|  | UKUPNO | 68,24 | 1683 |  |

Iz Tabele 10. razvidno je kako se unaprijeđenjem odvajanja sastavnica otpada na mjestu nastanka otpada mogu dobiti značajne količine  korisnih tvari i smanjiti količine odloženog otpada (ostatni otpad) – u ovom slučaju za oko 68%.

# 3.PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA  ZA GOSPODARENJE OTPADOM

3.1. Postojeće  građevine

Odlagalište komunalnog otpada Široke livade (Bukovina)

Opći podaci

Na području Grada Čazme postoji jedno aktivno neusklađeno odlagalište komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada Široke livade (Bukovina), površine 20 000 m2. Na odlagalištu otpad se odlaže od 1970. godine.

Upravitelj odlagalištem je davatelj usluge.

Odlagalište je započelo s radom 1970.godine, a zbrinjavanje provodi davatelj usluge koji je u vlasništvu Grada Čazme (Komunalije d.o.o.,Čazma).

Odlagalište nije opremljeno mjerama zaštite okoliša.

Tijekom 2007. godine izrađeni su glavni projekt „Sanacija postojećeg neuređenog odlagališta komunalnog otpada Bukovina“ br. I-16-411-GP-G01.0 i izvedbeni projekt „Sanacija postojećeg neuređenog odlagališta otpada Bukovina“ br. ZI/09/07-IP-G01. Na temelju tih projekata dobivena je građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/08-01/16, URBROJ: 2103- 09/1-08-12, od 18.06.2008. koja je dijelomično realizirana (izvedeno je vodopskrbno okno, okno za oborinske vode i djelomično je izvedena ograda). Zbog nedostatka sredstava odlagalište nije sanirano i zatvoreno prema projektu. U međuvremenu količina otpada je premašila okvire postojećeg projekta i prišlo se izradi nove dokumentacije radi proširenja odlagališta i dobivanja nove lokacijske i građevinske dozvole.

Status sanacije (u trenutku izrade Plana):

Za potrebe sanacije izrađen je:

- Idejni projekt sanacije neuređenog odlagališta komunalnog otpada Bukovina u Gradu Čazmi; ZE-ING d.o.o., Zagreb, 2015.

- Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata sanacije odlagališta otpada Bukovina na okoliš; EKONERG d.o.o., Zagreb, siječanj,  2016.

Podaci o odlagalištu komunalnog otpada Široke livade (Bukovina)

Lokacija postojećeg odlagališta komunalnog otpada Široke livade (BUKOVINA) nalazi se izvan naselja, na slobodnom prostoru, oko 1,0 km zračnog pravca u smjeru jugoistočno od središta mjesta Čazme, odnosno oko 300 m od najbližih kuća. U neposrednoj blizini odlagališta nema izgrađenih objekata. Do odlagališta vodi makadamska cesta koja se spaja na državnu

cestu D-43 (Đurđevac – Bjelovar – Čazma – Ivanić Grad).

Minimalna udaljenost najbližih naselja od granice odlagališta je slijedeća:

Bosiljevo Česmansko	 1100 metara

Prokljuvani		 3000 metara

Dereza 		 1600 metara

Suhaja 		 3400 metara

Čazma 		   300 metara

Odlagalište je formirano na ravnom terenu koje sa zapadne strane graniči sa rijekom

Česmom, a sa sjeverne s potokom Bukovina. Sa južne strane lokacija odlagališta graniči

sa šumom, a sa istočne se nastavlja u poljoprivredno zemljište.

Udaljenost od zapadnog ruba do rijeke Česme iznosi cca 50,0 m, a između rijeke Česme i

odlagališta nalazi se zaštitni nasip usporedan s rijekom i zapadnim rubom odlagališta.

Kruna nasipa, po kojoj prolazi put, nalazi se na približnoj koti 105,0 m n.m. i cca 3,0 m je

viša od osnovnog terena lokacije. U tom dijelu otpad je odlagan nešto ispod kote krune

nasipa, od kojeg ga odvaja zaštitna ograda. Udaljenost do potoka Bukovina varira od 30,0

m od sjeveroistočnog dijela odlagališta, do 50,0 m od sjeverozapadnog dijela. Između

potoka i odlagališta nalazi se zaštitni nasip na koti oko 104,0 m.n.m., sa putom povrh, čiji

južni bok se spušta do osnovnog terena lokacije na koti 102,82 m n.m.

Tijelo odlagališta je nepravilni paralelopiped sa formiranim bokovima na sjevernoj, istočnoj

i južnoj strani, dok se na zapadnoj dijelom naslanja na kosinu zaštitnog nasipa. Pružanje

tijela odlagališta je istok – zapad. Okolo odlagališta dijelomično je izgrađen obodni kanal

za prihvat oborinskih i procjednih voda i to na istočnoj, te dijelom sjevernoj i južnoj strani

odlagališta.

Odlagalište komunalnog otpada Široke livade (Bukovina)  ima lokacijsku i građevinsku dozvolu za odlaganje komunalnog otpada s područja Grada Čazme.

Osim odlagališta komunalnog otpada Široke livade (Bukovina), na području Grada Čazme nema drugih građevina i uređaja za gospodarenje otpadom.

3.2. Planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom

3.2.1. Reciklažno dvorište

Planom gospodarenja otpadom Bjelovarsko bilogorske županije planirana je izgradnja jednog reciklažnog dvorišta u Gradu Čazmi.

Do konca 2015. godine reciklažno nije izgrađeno.

Uspostava reciklažnog dvorišta zakonska je obveza.

Prostorno planskom dokumentacijom Grada Čazme i Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom definirana je lokacija reciklažnog dvorišta iza dvorišta tvrtke Komunalije d.o.o. na  k.č.br. 2110/3, k.o. Čazma.

Gradu Čazmi su Odlukom (Klasa:351-04/14-02/444, Urbroj: 563-02-2/253-14-3 od 10.12.2014. godine) odobrena sredstva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta.

3.2.2.Sortirnica (sortirna linija)

Sortirnica je prirodni nastavak RD u smislu ekološki zasnovanog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Odvojeno sakupljene frakcije KO po domaćinstvima (plastika, papir, staklo i metali, posebne kategorije otpada) dovoze se u postrojenje za sortiranje, gdje se odlažu u odgovarajuće odjeljke. Iz nesortiranog  miješanog otpada se odgovarajućim postupcima odvajaju materijali prikladni za recikliranje i materijali prikladni za kompostiranje, a ostatni otpad se zbrinjava.

Sortirani materijali prema tipu i kvaliteti, privremeno se skladište i potom primjereno pakirani (balirani) upućuju na reciklažu odnosno oporabu.

Odluka o izgradnji sortirnice (sortirne linije) donijeti će se temeljem Studije izvodljivosti sortirne linije.

3.2.3. Kompostana

Planom27 predviđena je izgradnja jedne kompostane u Gradu Čazmi.

Do konca 2015. godine kompostana nije izgrađena.

Za očekivati je da će se količina odloženog biorazgradivog komunalnog otpada na odlagalištu komunalnog otpada Široke livade (Bukovina) značajno smanjiti ako se osigura kompostiranje odvojeno prikupljanog zelenog otpada s javnih površina, otpada s tržnica i biootpada iz domaćinstava (prikupljenog putem posebnih posuda) u naseljenim mjestima.

Značajan dodatni doprinos smanjenju količina biootpada za odlaganje  dati će i kompostiranje u domaćinstvima u komposterima podijeljenim svim zainteresiranim građanima.Ovdje je potrebno napomenuti da se kompostiranje drži sprečavanjem (prevencijom) nastanka otpada.

Odluka o izgradnji kompostane donijeti će se temeljem Studije o izvodljivosti  kompostane.

3.2.4.Pretovarna stanica

Planom27 predviđena je izgradnja jedne pretovarne stanice u Gradu Čazmi, koja bi bila vezana  za izgradnju i funkciju CGO-a.

Do konca 2015. godine pretovarna stanica nije izgrađena.

# 4. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU

Na području Grada Čazme  nema lokacija s odbačenim otpadom („divlja odlagališta“).

Sredstvima za sanaciju na području Grada Čazme  sanirano je do konca 2013. godine 11 divljih odlagališta za što je utrošeno ukupno 1 036 000,00 kn (od čega 55% sredstava JLS i 45% sredstava FZOEU).

Unatoč mjerama nadzora, povremeno se pojavljuju se nova onečišćenja, naročito uz prometnice gdje se odbacuje uglavnom građevinski otpad.

Uklanjanje tako odbačenog otpada provodi se u najkraćem vremenu po dojavi.

# 5. MJERE  POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA

5.1. Mjere  sprečavanja (prevencija) nastanka otpada

Prevencija (izbjegavanje) nastanka otpada od najvećeg je značaja i zbog toga je na prvom mjestu u redoslijedu gospodarenja otpadom i s drugim mjerama čini cjelinu sustava gospodarenja otpadom.

Izravni sudionici u izbjegavanju nastanka otpada u Gradu Čazmi su domaćinstva, uslužne djelatnosti, trgovine, obrti i gospodarstvo, sport i rekreacija, turizam, društvene djelatnosti (kultura, obrazovanje i dr...),zdravstvo.

Mjere  sprečavanja (prevencija) nastanka otpada primjenjive u Gradu Čazmi su kako slijedi:

- organiziranje kampanja za podizanje svijesti i spoznaje  građana i potrošača o neophodnosti spriječavanja nastanka otpada

- poticanje (kroz obrazovne, informativne i druge mjere) ponovne uporabe i/ili popravka  odbačenih proizvoda i/ili njihovih komponenata, a koji/koje nisu izgubili uporabnu vrijednost,  kao npr uvođenje ponovnog izravnog korištenja otpada npr u građevinarstvu korištenjem materijala od rušenja; poklanjanja pokućstva onima koji su u potrebi itd; popravak odbačenih kućanskih aparata i njihovo stavljanje u ponovnu uporabu ili korištenje njihovih ispravnih dijelova kao rezervnih dijelova

- poticanje građana/potrošača na:

- kupovinu proizvoda koji se mogu reciklirati

- izbjegavanje kupovanja robe u jednokratnoj ambalaži

- smanjenje korištenja plastičnih vrećica i slične ambalaže

- uspostava sustava koji građanima omogućuje odvojeno prikupljanje opada koji dnevno nastaje u domaćinstvu, a može se reciklirati (npr papir, staklo, plastika i metali, tekstili) ili kompostirati (npr zeleni otpad iz vrtova, ostaci hrane); odvojeno prikupljanje štetnog otpada- problematičnog otpada (npr otpadne boje i lakovi, ambalaža onečišćena sredstvima za zaštitu bilja, pelene itd) odnosno posebnih kategorija otpada

- uspostava i provedba sustava naplate javne usluge sakupljanja i odvoza otpada po količini i svojstvima koji potiče građane na odvajanje otpada na mjestu nastanka odnosno već u domaćinstvu.

5.2. Izobrazbene i informativne aktivnosti

U Gradu Čazmi provoditi će se izobrazbene i informativne aktivnosti kroz:

- Tiskane medije

- Dostavljanje informativnih  materijala korisnicima uz račune

- Prigodne akcije darivanja komposta korisnicima

- Rad s predškolskom i školskom djecom

- Organiziranje radionica, prezentacija i posjeta reciklažnom dvorištu i usklađenom odlagalištu komunalnog otpada Bukovina

- Uvođenje tribine o gospodarenju otpadom na lokalnom radiju

- Otvaranje internetske stranice za pitanja, prijedloge i sugestije građana

- „Zeleni“ Info centar/telefon

5.3. Akcije prikupljanja otpada

U Gradu Čazmi provoditi će  se

- Poticanje i organizacija čišćenja okoliša od odbačenog otpada (proljetne i jesenske akcije) u Gradu Čazmi  po naseljima, uz prometnice, uz  šetališta, na biciklističkim stazama, javnim  športskim objektima itd.

6.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Planirane opće mjere za gospodarenje otpadom koje će se provoditi u Gradu Čazmi, a koje će rezultirati postupnim smanjivanjem količina odloženog neobrađenog komunalnog otpada  su slijedeće:

- Trajno unaprijeđenje odvojenog sakupljanja sastavnica MKO  (otpadnog papira, plastike, metala, stakla, ostalog otpada) na mjestu nastanka (sakupljanje od vrata do vrata).

- Izgradnja dovoljnog broja ZO za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike, metala,  stakla, tekstila i otpadne obuće

- Izgradnja RD za prikupljanje posebnih kategorija otpada

- Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD) za prikupljanje posebnih kategorija otpada (kamion odgovarajuće veličine sa spremnicima za pojedine vrste otpada)

- Izgradnja privremenog skladištenja (do ponovne uporabe) i/ili trajnog odlaganja građevnog otpada na  za tu namjenu uređenom dijelu postojećeg odlagališta

- Sanacija  odlagališta komunalnog otpada Široke livade (Bukovina) i postizanje statusa usklađenog odlagališta

# 7. MJERE PRIKUPLJANJA MKO I BKO

S obzirom na relativno malu gustoću stanovnika u Gradu Čazmi , posebice u seoskim sredinama, potrebno je utvrditi ekonomski opravdani način prikupljanja MKO i BKO. U svakom slučaju potrebno je :

- Dosadašnji način prikupljanja MKO postupno preinačiti u odvojeno prikupljanje komponenti MKO putem odvojenih posuda i/ili vreća u svakom kućanstvu i to:    	a)  otpadnog papira, plastike, metala,  stakla, (u naseljenim mjestima i iz 		     seoskih domaćinstava)

b) tekstila i otpadne obuće (u naseljenim mjestima i iz seoskih domaćinstava      	     koja su udaljena od ZO)

c) kuhinjskog otpada i zelenog ili vrtnog otpada (u naseljenim mjestima, od 		     građana koji ne kompostiraju svoj biootpad)

d) ostatnog MKO (sitni otpad  koji se ne može svrstati pod a), b) i c) npr: 		    	    razbijeno porcelansko ili stakleno posuđe; vrećice iz usisivača; naftom,  		    benzinom, otapalom ili bojom onečišćeni papir, manji komadi tekstila, i  		    komadi drva itd)

Ovdje je potrebno je napomenuti:

-Sustav odvojenog prikupljanja otpada daje najveće postotke prikupljanja i vodi k 	višim postotcima recikliranja i najmanjim količinama ostatnog otpada. Cijena 	prikupljanja je veća, ali su prihodi veći , a troškovi obrade manji.

-Striktno odvajanje (jedna vrsta odvojenog otpada-jedan spremnik) obično daje visoke 	postotke recikliranja , uz bolju kvalitetu sakupljenog materijala. Miješano sakupljanje ( 	plastika+metal, ili plastika+metal+staklo) u  ima za posljedicu potrebu sortiranja  kako 	bi se dobilo čiste frakcije-kod ovog tipa sakupljanja česta je pojava krivog odlaganja u 	spremnike.

-Tržište materijalima za recikliranje  zahtijeva sve višu kvalitetu ( u smislu onečišćenja 	materijala).

- Osigurati javnu uslugu sakupljanja i preuzimanja  od građana odvojeno sakupljenih sastavnica miješanog komunalnog otpada korištenjem specijalnih vozila tako izvedenih da će se onemogućiti miješanje i rasipanje otpada te širenje neugodnih mirisa.

- Osigurati kućne kompostere za one građane koji žele svoj biorazgradivi otpad kompostirati u svojim domaćinstvima

8. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA POSEBNIH KATEGORIJA OTPADA

Odvojeno prikupljanja i otprema na oporabu posebnih kategorija otpada odnosno otpadnog papira, stakla i plastike riješeno je uspostavom zelenih otoka (četiri ZO).

Davatelj usluge organizirao je i provodi odvoz glomaznog otpada i izdvajanje sastavnica iz tog otpada koje se mogu reciklirati/oporabiti.

Za daljnje unaprijeđenje odvojenog prikupljanja posebnih kategorija potrebno poduzeti slijedeće mjere:

- Na ZO uz postojeće spremnike postaviti i  spremnike za otpadni tekstil i obuću

- Izgraditi nove ZO

- Izgraditi jedno RD

- Uspostaviti mobilno reciklažno dvorište koje će ciklički i/ili na poziv korisnika obilaziti naselja Grada Čazme (osim naselja Čazma) i od građana preuzimati Pravilnikom određen otpad odnosno problematični otpad.

- Uspostaviti odlagalište građevnog otpada.

- Uz odlagalište građevnog otpada potrebno je predvidjeti posebnu plohu (kazetu) za privremeno odlaganje otpada koji sadrži vezani azbest (do odvoza na zbrinjavanje u RCGO)

- Davatelj usluge sklopiti će odgovarajuće ugovore sa zainteresiranim  ovlaštenim  sakupljačima i oporabiteljima onih vrsta otpada koje davatelj javne usluge prikuplja, sortira i balira odnosno  priprema za isporuku

Količine posebnih kategorija otpada koje nastaju u Gradu Čazmi nisu poznate.

Količine odvojeno sakupljenih nekih posebnih kategorija otpada razvidne su iz Tabele 6 i Tabele 7.

Budući da Grad Čazma ima više od 1500 a manje  od 25 000 stanovnika, dužan je prema čl.35 Zakona  osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Ova obveza nije ostvarena u prethodnom planskom razdoblju pa ju je potrebno žurno ostvariti.

RD od značaja je za gospodarenje posebnim kategorijama otpada odnosno problematičnim otpadom, a osoba koja upravlja RD dužna je zaprimati otpad naveden u slijedećoj tabeli:

Tabela 11:	Otpad  koji se mora prihvatiti u reciklažnom dvorištu

| NAZIV | VRSTA | OPIS |
| --- | --- | --- |
| Problematični otpad | 20 01 13* | otapala |
|  | 20 01 14* | kiseline |
|  | 20 01 15* | lužine |
|  | 20 01 17* | fotografske kemikalije |
|  | 20 01 19* | pesticidi |
|  | 20 01 20* | fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu |
|  | 20 01 23* | odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike |
|  | 20 01 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25 |
|  | 20 01 27* | boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 29* | deterdženti koji sadrže opasne tvari |
|  | 20 01 31* | citotoksici i citostatici |
|  | 20 01 33* | baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije |
|  | 20 01 35* | odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente |
|  | 20 01 37* | drvo koje sadrži opasne tvari |
|  | 15 01 10* | ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima |
|  | 15 01 11* | metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom |
| otpadni papir | 15 01 01 | ambalaža od papira i kartona |
|  | 20 01 01 | papir i karton |
| otpadni metal | 15 01 04 | ambalaža od metala |
|  | 20 01 40 | metali |
| otpadno staklo | 15 01 07 | staklena ambalaža |
|  | 20 01 02 | staklo |
| otpadna plastika | 15 01 02 | ambalaža od plastike |
|  | 20 01 39 | plastika |
| otpadni tekstil | 20 01 10 | odjeća |
|  | 20 01 11 | tekstil |
| krupni (glomazni) otpad | 20 03 07 | glomazni otpad |
| jestiva ulja i masti | 20 01 25 | jestiva ulja i masti |
| boje | 20 01 28 | boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27 |
| deterdženti | 20 01 30 | deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29 |
| lijekovi | 20 01 32 | lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31 |
| baterije i akumulatori | 20 01 34 | baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33 |
| električna i elektronička oprema | 20 01 36 | odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |

Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je sakupljeni otpad predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada, osim ako se radi o posebnoj kategoriji otpada sa kojom mora postupati sukladno posebnim propisom kojom se uređuje gospodarenje tom posebnom kategorijom otpada.

# 9. PROJEKTI  VAŽNI  ZA PROVEDBU PLANA

Za provedbu plana od značaja su slijedeći projekti:

- Projekt  (plan) izgradnje Županijskog centra gospodarenja otpadom Doline.

- Projekt (plan) sanacije odlagališta Široke livade (Bukovina) u smislu njegova dovođenja u funkciju kao usklađenog odlagališta i povećanja njegova kapaciteta.

- Projekt (plan) uspostave RD.

Napomena:	Ukoliko se odustane od realizacije projekta izgradnje ŽCGO 			Doline, od najvećeg je značaja uvođenje ekološki zasnovanog 			gospodarenja 	otpadom temeljenog na sustavu odvojenog 			sakupljanja sastavnica MKO na mjestu nastanka (biootpad, 			papir, plastika, metali) i u sklopu planiranog RD dodatno 				projektirati i izgraditi sortirnicu/sortirnu liniju

- Nadogradnja sustava  odvojenog prikupljanja otpada putem odvojenih spremnika u svakom domaćinstvu

- Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

# 10.ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH   SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

10.1. Organizacijski aspekti

Postojeći način prikupljanja MKO i njegovog zbrinjavanja gotovo u cjelosti odlaganjem na odlagalištu Široke livade (Bukovina ) prikazanog na Slici 7,  potrebno je postupno preinačiti-reorganizirati u sustav gospodarenja KO odvojenim prikupljanjem sastavnica otpada kako je prikazano na Slici 8.

Slika 7:	Postojeći način prikupljanja MKO i njegova zbrinjavanja

PRIKUPLJANJE KO NA MJESTU NASTANKA

Minimalno smanjenje količine KO u domaćinstvu putem :

kompostiranje biootpada u manjoj mjeri,

odvajanje papira, stakla, plastike, metala

Povremeni odvoz:

Glomazni otpad

Redoviti odvoz MKO:

(papir/karton,

plastika,staklo, metali,biootpadi ostali otpad)

ODVOZ (Komunalije d.o.o.):

ODLAGALIŠTE

(98% MKO )

Preuzimaju i otpremaju ugovorni ovlašteni sakupljači i/ili oporabitelji (2% KO)

PRIHVAT

Dvorište Komunalije d.o.o

Sortiranje i priprema za isporuku

nekih  kategorija otpada

Zeleni otok

1.papir/karton

2.staklo

4.metal

PRIHVAT

Odvojene korisne tvari

Glomazni otpad nekorisne  tvari

Slika 8:	Planirano gospodarenje MKO u sustavu odvojenog prikupljanja sastavnica 		otpada (otpadnih tvari)

SUSTAV GOSPODARENJA KO ODVOJENIM PRIKUPLJANJEM SASTAVNICA OTPADA

(otpada i otpadnih tvari)

DOMAĆINSTVA , TRGOVINE, UREDI JAVNE UPRAVE I GOSPODARSKIH SUBJEKATA

MJESTO NASTANKA OTPADA I OTPADNIH TVARI

SUSTAV ODVOJENOG PRIKUPLJANJA KO NA MJESTU NASTANKA:

biootpad, papir,  staklo, plastika, metal

SMANJENJE KOLIČINE MKO U DOMAĆINSTVU :

Kompostiranje biootpada gdje je moguće,

odvajanje papira, stakla, plastike metala

DOPREMA OTPADA

(korisnik javne usluge)

a) Povremeni odvoz otpada

-Glomazni

b) MRD

1.EE otpad

2.problematični

ODVOZ (davatelj javne usluge):

Redoviti odvoz:

1. papir/karton

2.plastika,staklo, metali

3.biootpad

4.ostali otpad

PREUZIMAJU I OTPREMAJU UGOVORNI OVLAŠTENI SAKUPLJAČI I/ILI OPORABITELJI

ODLAGALIŠT E            ili CGO

Prihvatno

mjesto:       RD

1.EE otpad

2.Problematični otpad

Prihvatna mjesta:       ZO

1.papir/karton

2.staklo

3.plastika/metal

4. tekstil i obuća

Ostatni otpad

Sortirani

oporabiviotpad

BO

PRIHVAT

SORTIRNICA

Sortiranje,baliranje,priprema za isporuku

svih  kategorija prikupljenog otpada

KOMPOSTANA

10.2. Izvori i visina financijskih sredstava

Tabela 12. 	Procjena financijskih sredstava za provedbu Plana gospodarenja otpadom 2017-2022. godine

| Vrsta ulaganja |  | Izvor JLS | Izvor FZOEU | % | UKUPNO kn (JLS+FZOEU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planovi i studije |  |  |  |  |
| Strateška studija utjecaja na okoliš |  | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| Plan gospodarenja otpadom 2016-2021. godine |  | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| Studija izvodljivosti sortirnice (sortirne linije) s PS |  | 60.000,00 |  |  | 60.000,00 |
| Studija izvodljivosti kompostane, |  | 60.000,00 |  |  | 60.000,00 |
| Ukupno STUDIJE Ʃ(1) |  | 360.000,00 |  |  | 360.000,00 |
| 2 | Programi |  |  |  |  |
| Edukativni programi |  | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| Ostali programi |  | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| Ukupno PROGRAMI Ʃ(2) |  | 240.000,00 |  |  | 240.000,00 |
| 3 | Odvojeno sakupljanje otpada |  |  |  |  |
| - Zeleni otoci (ZO) |  | 120.000,00 |  |  | 120.000,00 |
| - Reciklažno dvorište (RD) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| - Mobilno reciklažno dvorište (MRD) |  | 98.000,00 |  |  | 98.000,00 |
| - Baliranje |  | 200.000,00 |  |  | 200.000,00 |
| - Odvojeno sakupljanje otpada iz domaćinstava |  | 240.000,00 |  |  | 240.000,00 |
| - Komposteri |  | 180.000,00 |  |  | 180.000,00 |
| Ukupno ODVOJENO SAKUPLJANJE Ʃ(3) |  | 838.000,00 |  |  | 838.000,00 |
| 4 | Sanacije |  |  |  |  |
| Sanacija odlagališta Široke livad (Bukovina) |  | 3.600.000,00 | 5.400.000,00 | 60 | 9.000.000.00 |
| Ukupno SANACIJA Ʃ(4) |  | 3.600.000,00 | 5.400.000,00 | 60 | 9.000.000.00 |
| SVEUKUPNO [Ʃ(1)...(4)] |  | 5.038.000,00 | 5.400.000,00 | 51,7 | 10.438.000,00 |

Izvori financiranja

Izvori financiranja mogu biti:

-vlastita sredstva,

-javni izvori-dio financijskih sredstava iz sredstava FZOEU: - ta su sredstva najvećim  	dijelom  predviđena za sufinanciranje projekata sanacije i zatvaranje odlagališta,

-Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR): - kroz programe kreditiranja projekata 	zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Za sanaciju odlagališta i izgradnju reciklažnog dvorišta FZOEU je odobrio sredstva za sufinanciranje (za odlagalište: 60% odnosno RD: 80% procijenjene vrijednosti projekata).

Tabela 13:. Procjena ulaganja u opremu i objekte na području Grada Čazme u razdoblju 2017. do 2022. godine - Financijski plan

| Objekti/oprema | Ukupno (kn) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | Ukupno |
| Planovi i studije | 240.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| Programi (edukativni i ostali) | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| Zeleni otoci* | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Reciklažno dvorište | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilno reciklažno dvorište (za kamion s podizačem) | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 |
| Preša za baliranje | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Odvojeno skupljanje otpada iz domaćinstava** | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 |
| Komposteri (á 50 kom/god)*** | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Sanacija odlagališta | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Ukupno kn | 2.890.000,00 | 2.668.000,00 | 2.390.000,00 | 2.330.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.438.000,00 |

*Nabava spremnika za otpadni tekstil i obuću za postojeće ZO (4 kom); nabava potrebnih spremnika za nove ZO (14) i uređenje ZO

** Pribavljanje i raspodjela spremnika po domaćinstvima za funkciju odvojenog sakupljanja

***Sredstva predviđena u proračunu Grada Čazme

# 11. ROKOVI I NOSITELJI  IZVRŠENJA PLANA

11.1. Terminski plan izvršenja Plana –grafički prikaz

| Aktivnost |  | Godina |  |  |  |  |  |  | Nositelji izvršenja plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |  |
| 0dlagalište | Sanacija odlagališta Široke livade (Bukovina) |  |  |  |  |  |  |  | Grad Čazma Davatelj javne usluge |
|  | Rad usklađenog odlagališta |  |  |  |  | samo | ostatni | otpad | Davatelj javne usluge |
|  | Izgradnja plohe odlagališta za odlaganje građevnog otpada | 0% |  | 100% |  |  |  |  | Davatelj javne usluge |
| Ekološki zasnovani sustav GO | Uvođenje odvojenog sakupljanja „od vrata do vrata“ | 0% |  |  |  | 80% |  | 100% | Davatelj javne usluge |
|  | Izgradnja ZO (14 građevina) |  |  | 100% |  |  |  |  | Davatelj javne usluge |
|  | Izgradnja RD (1 građevina) | 0% |  | 100% |  |  |  |  | Davatelj javne usluge |
|  | Uspostava MRD (1mobilni uređaj) | 0% |  | 100% |  |  |  |  | Davatelj javne usluge |
|  | Izgradnja sortirnice* i pretovarne stanice,uspostava baliranja otpada |  | 0% |  | 100% |  |  |  | Davatelj javne usluge |
|  | Raspodjela kompostera (150 kom/god) |  |  |  | 100% |  |  |  | Davatelj javne usluge |
|  | Izgradnja kompostane** |  |  |  |  |  |  |  | Grad Čazma Davatelj javne usluge |

*Uspostava Sortirnice (sortirna linija) s PS samo u slučaju pozitivnog rezultata Studije izvodljivosti sortirnice. Baliranje sakupljenih frakcija   otpada za recikliranje je neupitno.

**Uspostava kompostane samo u slučaju pozitivnog rezultata Studije izvodljivosti kompostane

11.2. Terminski plan dodatnih aktivnosti vezanih za ostvarenje Plana-grafički prikaz

| AKTIVNOST | Godina |  |  |  |  |  | Nositelji izvršenja plana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |  |
| Izrada dokumentacije |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateška studija utjecaja na okoliš | ▪ |  |  |  |  |  | Grad Čazma |
| Plan gospodarenja otpadom 2017-2022. god | ▪ |  |  |  |  |  | Grad Čazma |
| Studija izvodljivosti kompostane, donošenje odluke |  | ▪ |  |  |  |  | Grad Čazma |
| Studija izvodljivosti sortirne linije, donošenje odluke |  |  | ▪ |  |  |  | Davatelj javne usluge |
| Analiza mogućnosti prijevoza otpada u susjedne aktivne CGO odnosno RCGO, donošenje odluke |  |  | ▪ |  |  |  | Davatelj javne usluge |
| Izobrazbene, motivirajuće aktivnosti i promidžbene aktivnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematske emisije na lokalnom radiju |  | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | Grad Čazma Davatelj javneu sluge |
| Akcije čišćenja (mjesne zajednice, vrtići , škole) |  | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | Grad Čazma Davatelj javne usluge |
| Ažuriranje, tiskanje i raspodjela Naputka o odvajanju otpada i drugih edukativnih materijala | ▪ | ▪ | ▪ |  |  |  | Davatelj javne usluge |
| Izvješćivanje o ostvarenju Plana |  |  |  |  |  |  |  |
| Godišnje izvješće o ostvarenju Plana i rezultatima rada davatelja usluga | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | Grad Čazma |

ODLUKA br. 1386/2013/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. studenoga 2013.

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&qid=1451811944458&from=EN

Dobrović S.; Juretić H.; Smoljanić G.: Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom grada Rijeke s okolicom; Zagreb, lipanj 2013.

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017-2022.; 3.1.1.1 (NN 3/17)

Reciklažna dvorišta u izvedbi su ogradom, ograđeni objekti-građevine  s osobljem koje preuzima od građana  otpad koji su oni sami dopremili (otpad koji se može reciklirati; problematični  otpad-boje, otapala (opasni otpad iz kućanstva); električni i elektronički otpad; baterije; ambalaža -polistirenska-stiropor; plastika; pokućstvo itd)

Ekološko zbrinjavanje je ono zbrinjavanje kod kojeg na kraju svih procesa praktički više ne ostaje otpad kao kategorija, tj. proces u kojem se gotovo svi ostaci tvari vraćaju u uporabu.

EKONERG d.o.o.; Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja izmjene zahvata sanacije odlagališta Bukovina na okoliš; Zagreb, siječanj 2016., str. 1/1

Prema članku 39. Zakona

EU Commision, Directorate General; Guidance  on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste; june 2012.; http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/guidance_doc.pdf

HAOP; Izrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog  sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija količina komunalnog otpada-faza 1; Analiza i ocjena postojećeg stanja. Zagreb, travanj 2015.; Tablica 144, str.116

FSB;Dobrović:Ekološki zasnovan sustav gospodarenja komunalnim otpadom grada Rijeke s okolicom, Zagreb, lipnja 2013.; str. 11; sl.8

Izričaj „od vrata do vrata“  ovdje označava  sustav prikupljanja otpada u vrećama/vrećicama, iz kanti /spremnika ispred stambenih zgrada ili vrlo blizu obiteljskih kuća ili iz kanti/spremnika iz posebnih prostorija/građevina  za njihov smještaj u stambenim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini-smetlarnika, vremenski utvrđenom učestalošću.

MZOIP; http://naviku-usvojimo.hr/sto-mozemo-s-otpadom/odvojeno-prikupljanje/

MZOIP;  http://www.mzoip.hr/hr/otpad/propisi-i-medunarodni-ugovorixx.html

Plan gospodarenja otpadom Grada Čazme  od 2010-2015. godine.

DZS; http://www.dzs.hr/Hrv_Eng/ljetopis/2014/sljh2014.pdf

Grad Čazma; http://www.komunalije.hr/index.php/komunalni-otpad

Republika Hrvatska, Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar: Izvješće o obavljenoj reviziji; Gospodarenje otpadom  na području Bjelovarsko-Bilogorske županije, Bjelovar , listopad 2014. godine; str.13 i 14

Komunalije d.o.o. Čazma; Opći uvjeti isporuke komunalne usluge sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada; Čazma, 21.05.2010.; čl.8-21.

čl.9 st (1); Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada;(Narodne novine 114/15).

JLS koja ima više od 1500 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje  najmanje jednog reciklažnog dvorišta na svojem području,  a u naseljima u kojima se ne nalazi  reciklažno dvorište osigurati funkcioniranje istog posredstvom mobilne jedinice  (Zakon, čl.35; stavak (2); točka 1. i točka (4)).

Čl.13; Pravilnik o gospodarenju otpadom; (Narodne novine 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

Plan gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije za razdoblje 2007.-2015.

Republika Hrvatska, Bjelovarsk-bilogorska županija, Grad Čazma; Upravni odjel za proračun, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i ekologiju;  Izvješće oprovedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Čazme za  2014. Godinu, Čazma,30.03.2015

Izvor  podataka za Tabelu 6 i Tabelu 7:

HAOP; Izvještaj o komunalnom otpadu za 2015. godinu; Zagreb, studeni 2016. Tablica 5., str.24; Tablice  39; 40; 41; str. 55 i 56, obrazac PL-SKO.

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom  Grada Čazme za 2014.godinu, 17.03.2016. (Klasa: 351-04/16-01; URBROJ: 211-01-04/16-4), Tablica 3. Podaci u ovom Izješću razlikuju se od podataka u Izvještaju HAOP-a o KO za 2015.godinu u dijelu koji se odnosi na BBŽ odnosno Grad Ćazmu.

Idejni projekt sanacije neuređenog odlagališta komunalnog otpada Bukovina u Gradu Čazmi, ZE-ING d.o.o.; Zagreb, 2015., str. 7

Plan gospodarenja otpadom Bjelovarsko bilogorske županije 2010-2015.godine, Tabela F.2.1/1, str.37

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 93/2014); čl.35 (2)

Pravilnik o gosodarenju otpadom (Narodne novine 23/2014); Dodatak III., str. 20-21

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine  80/13; 78/15); čl.63, čl13